# 엔진 인터페이스 옵션 통합 관리·분석 도구 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-19 |
| 제출자 | 장광희 |
| 직무·소속 | 엔진 개발연구원 / HD 건설기계 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 (v0.2: 2026-09-29) |
| 문서 상태 | 초안 v0.2 — 2026-09-29 옵션 항목 구체화(옵션 13개·Machine type·Emission regulation) 반영, 적용 조건 규칙·예시 데이터 재작성. 11장 참조 |

# 1. 추진 배경과 현안

고객사에서 장비별로 요구하는 option(인터페이스 옵션)이 15가지 정도 정해져 있습니다.

option별로 선택할 수 있는 항목은 2~5가지씩 정도 됩니다. 예를 들어 check engine lamp는 CAN type을 쓸 수도 있고 HW type을 쓸 수도 있습니다.

지금까지 다양한 고객사와 장비를 개발해 오면서 보안을 위해 고객사별로 통합 관리하지 않았습니다.

이제 내부 보안이 강화되어 고객사별 통합 관리가 가능해졌습니다. 이를 바탕으로 한국·유럽·미국 등 지역별, 굴삭기·지게차·발전기 등 장비 유형별로 주로 쓰는 option 특성을 파악하고, 추가 개선이 가능한 항목을 검토하려고 합니다.

현재는 옵션 정보가 프로젝트(고객사·장비)별 문서나 엑셀에 흩어져 있어, 여러 고객사를 가로질러 비교하기 어려운 것으로 보입니다(가정). 옵션 항목 자체도 앞으로 늘어날 수 있어 항목을 담당자가 직접 추가할 수 있어야 합니다.

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표

고객사·장비별 인터페이스 옵션 선택 내역을 한 곳에서 통합 관리하는 도구

고객사·지역·장비 유형별로 많이 사용하는 옵션을 표와 그래프로 보여 주어, 표준화·개선 후보 옵션을 찾는 데 쓰는 분석 화면

## 2.2 1차 개발 목표

옵션 카탈로그(항목·선택지 정의)를 화면에서 직접 추가·수정할 수 있는 브라우저 도구를 먼저 만듭니다. 코드를 고치지 않고 담당자가 항목을 늘릴 수 있게 하는 것이 핵심입니다.

카탈로그를 기준으로 고객사·engine suffix·장비 유형·지역·출력 등 레코드를 입력하고, 엑셀로 가져오기·내보내기합니다.

고객사·지역·장비 유형별 옵션 사용 빈도·비율을 피벗 표와 막대그래프로 보여 줍니다.

모든 데이터는 브라우저와 로컬 파일 안에만 두어 고객사 정보가 외부로 나가지 않게 합니다.

# 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객사·장비별 인터페이스 옵션 내역 | 형태 미상(엑셀·사양 문서로 가정) | 항목 15개 정도, 항목별 선택지 2~5가지 정도. 레코드(고객사×장비) 수 미상 | 고객사 정보 — 보안 대상. 지금까지 고객사별로 분리 관리해 왔음 |
| 옵션 항목 목록 | 담당자 정의 | 2026-09-29 확정: 기본 정보 5개 + 옵션 13개(11장). 추후 담당자가 임의로 추가 | 1단계 제출 원문 예시(CAN SA, Pedal type 등)는 9-29 목록으로 바뀜 |

제출 원문의 항목 중 고객사·engine suffix·장비 유형·출력은 레코드를 구분하는 기본 정보로, ATS type·CAN SA·Pedal type·starter control type·check engine lamp 등은 선택지를 고르는 옵션으로 나누어 다룹니다(가정). 지역(한국·유럽·미국 등)은 원문 현안에 나오지만 항목 목록에는 없어, 기본 정보에 추가하는 것으로 봅니다(가정).

처음 제출에는 첨부가 없었고, 2026-09-29 수강생이 이 도구의 카탈로그 화면을 직접 고쳐 항목·선택지를 구체화해 보냈습니다. 이 목록으로 카탈로그 초기값을 확정했습니다(11장). 기존 정리 파일(엑셀) 형태는 아직 받지 못했습니다(10장 2번).

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  C[옵션 카탈로그<br/>항목·선택지 정의<br/>담당자가 직접 추가] --> E[레코드 입력<br/>고객사·engine suffix·장비 유형<br/>지역·출력 + 옵션 선택]
  X[기존 엑셀] -->|가져오기| E
  E --> S[(브라우저 로컬 저장<br/>+ 로컬 파일 백업)]
  S --> A{분석}
  A --> A1[옵션별 선택지 사용 빈도·비율]
  A --> A2[고객사별 비교]
  A --> A3[지역별 비교]
  A --> A4[장비 유형별 비교]
  A1 & A2 & A3 & A4 --> R[피벗 표·그래프<br/>엑셀 내보내기]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 고객사·장비별 옵션 내역(기존 엑셀·사양 문서) |
| 정리 | 옵션 카탈로그(항목·선택지)를 정의하고, 레코드를 카탈로그 선택지로 맞춰 입력(표기 흔들림 통일) |
| 분석 | 고객사·지역·장비 유형·출력 구간별 선택지 사용 건수와 비율, 교차 비교 |
| AI | 분석 결과를 요약하고 표준화·개선 후보 옵션을 문장으로 정리 (확장, 보안 허용 시) |
| 산출물 | 옵션 통합 관리 표, 분석 피벗·그래프, 엑셀 보고서 |

# 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 옵션 카탈로그 편집 | 항목(예: check engine lamp) 추가·수정·순서 변경, 항목별 선택지(예: CAN type / HW type) 추가·수정. 항목 사용 중지(삭제 대신 숨김)로 과거 기록 보존 | MVP |
| 기본 정보 항목 편집 | 고객사·engine suffix·장비 유형·지역·출력 등 레코드 구분 항목도 목록으로 관리(장비 유형·지역은 선택 목록) | MVP |
| 레코드 입력·수정 | 고객사×장비 1건을 한 줄로 입력. 옵션은 카탈로그 선택지 중에서 고르게 해 표기를 통일. 검색·필터·복제 입력 | MVP |
| 엑셀 가져오기 | 기존 엑셀을 읽어 열을 카탈로그 항목에 연결(열 매핑 화면). 카탈로그에 없는 값은 「새 선택지로 추가 / 기존 선택지로 연결」을 고르게 함 | MVP |
| 엑셀 내보내기 | 레코드 전체와 카탈로그, 분석 결과를 엑셀로 저장 | MVP |
| 옵션 사용 빈도·비율 분석 | 옵션 항목별로 각 선택지가 몇 건·몇 %인지 표와 막대그래프로 표시 | MVP |
| 기준별 피벗 | 고객사·지역·장비 유형(추가로 출력 구간)을 기준으로 골라, 기준별 선택지 사용 비율을 피벗 표와 누적 막대그래프로 비교 | MVP |
| 로컬 저장·백업 | 브라우저 저장소에 자동 보관 + 전체 데이터를 로컬 파일(JSON 또는 엑셀)로 백업·복원 | MVP |
| 변경 이력 | 카탈로그·레코드 수정 시 언제 무엇이 바뀌었는지 기록 | 확장 |
| 옵션 조합 분석 | 함께 선택되는 옵션 조합(예: 특정 CAN SA와 Pedal type)의 빈도 | 확장 |
| 표준 사양 후보 추천 | 지역·장비 유형별로 대부분이 고르는 선택지를 「표준 후보」로 표시 | 확장 |
| AI 요약 | 분석 결과(집계 숫자만)를 개선 검토 문장으로 정리 | 확장 (외부 AI 허용 시) |

# 6. 기대 산출물

옵션 통합 관리 도구(브라우저) — 카탈로그 편집, 레코드 입력, 엑셀 가져오기·내보내기

옵션 카탈로그 — 항목 15개 정도와 항목별 선택지 정의표(담당자가 계속 확장)

옵션 사용 분석 화면 — 고객사·지역·장비 유형별 사용 빈도·비율 피벗과 그래프

분석 엑셀 보고서 — 개선 검토 회의용 내보내기 파일

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 담당자가 알고 있는 「지역·장비별로 보통 이렇게 간다」는 경험을 옵션 카탈로그와 분석 기준으로 꺼내 적기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 카탈로그 편집·입력·집계 화면 제작 — 이 프로젝트의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | (필요 시) 고객사 사양서·요구서 문서에서 옵션 선택 내역 추출 |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 옵션별 설계 배경·사양서를 근거로 「왜 이 선택지를 쓰는가」 질의 (확장, 보안 허용 시) |
| DAY5 Make 자동화 | 정기 옵션 사용 현황 보고서 배포 (확장, 보안 허용 시) |
| 생성형 AI | 분석 결과 요약, 개선 후보 정리 보조 |

개발 형태(권장)

설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구로 만듭니다. 데이터는 브라우저 저장소와 담당자 PC의 로컬 파일에만 두고 서버·클라우드로 보내지 않으므로 고객사 정보가 외부로 나가지 않습니다. 원문에서 보안을 이유로 통합 관리를 미뤄 왔다고 했으므로 이 점을 가장 우선합니다.

집계는 건수·비율 계산이라 AI 서비스가 필요 없습니다.

브라우저 저장소는 브라우저 데이터를 지우면 함께 사라지므로, 로컬 파일 백업을 기본 작업 흐름으로 둡니다. 여러 사람이 함께 쓰려면 사내 공유 폴더의 파일을 주고받는 방식을 먼저 검토합니다(가정 — 사내 보안 기준 확인 필요).

AI 요약은 고객사명을 뺀 집계 숫자만 넘기는 방식으로 선택 기능으로 둡니다(외부 AI 사용 허용 여부 확인 필요).

# 8. 개발 단계

## 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

항목 구성이 담당자 정의로 바뀔 수 있다는 점이 원문의 핵심 요구이므로, 실제 항목 목록을 받기 전에도 카탈로그를 편집할 수 있는 구조로 먼저 만들 수 있습니다.

옵션 카탈로그 편집 화면(항목·선택지 추가·수정·숨김) — 초기값은 원문 예시(ATS type, CAN SA, Pedal type, starter control type, check engine lamp: CAN type / HW type)로 채움

레코드 입력 화면(고객사·engine suffix·장비 유형·지역·출력 + 옵션 선택)

엑셀 가져오기(열 매핑)·내보내기

옵션별 사용 빈도·비율, 고객사·지역·장비 유형별 피벗 표와 그래프

브라우저 로컬 저장과 로컬 파일 백업·복원

시험용으로는 가상의 고객사·장비 레코드를 만들어, 일부러 지역·장비 유형별로 치우친 선택을 넣어 분석 화면이 그 차이를 보여 주는지 확인합니다.

## 2단계

실제 옵션 항목·선택지 목록과 기존 엑셀로 카탈로그 초기값·가져오기 보정

옵션 조합 분석, 출력 구간별 분석

변경 이력 기록, 표준 사양 후보 표시

## 3단계

개선 검토 결과(표준화 제안 등)를 레코드에 연결해 관리

AI 요약 보고서, 사양서 기반 질의(Dify), 정기 보고서 배포(Make) — 모두 사내 보안 기준 허용 범위 안에서

# 9. 기대 효과

옵션 정보 통합 — 고객사별로 흩어져 있던 옵션 선택 내역을 같은 기준으로 한 곳에 모읍니다.

지역·장비 유형별 특성 파악 — 어느 지역·장비에서 어떤 선택지를 주로 쓰는지 표와 그래프로 바로 확인합니다.

개선·표준화 검토 근거 확보 — 사용이 드문 선택지나 한쪽으로 몰린 옵션을 찾아 개선 후보를 검토하는 근거가 됩니다.

항목 확장 용이 — 새 옵션 항목이 생겨도 코드 수정 없이 담당자가 바로 추가합니다.

보안 유지 — 데이터가 브라우저와 로컬 파일 밖으로 나가지 않습니다.

제출 자료에는 정량 수치가 없어 이 문서도 수치를 적지 않습니다.

# 10. 확인 필요 사항

샘플 데이터 (필수)

옵션 항목 전체 목록과 항목별 선택지 — 2026-09-29 받음(11장)

기존에 옵션 내역을 정리해 둔 파일이 있다면 그 형태(엑셀 열 구성, 한 파일에 한 고객사인지 등). 고객사명은 가려도 됩니다.

레코드 1건의 단위 — 「고객사 × 장비 모델」인지, 「고객사 × engine suffix」인지, 프로젝트 단위인지

항목 정의

지역 구분 기준 — 2026-09-29 목록에서 Emission regulation(Korea Stage5 · EU Stage5 · NA Tier4f · EU Stage3A · Unregulated)으로 바뀜. 지역 항목을 따로 둘지는 11.4 1번

장비 유형 목록 — 2026-09-29 받음: Machine type = Excavator · Forklift · Generator · Loader · TLS

출력을 구간(예: kW 범위)으로 묶어 분석해야 하는지, 묶는다면 구간 기준

한 옵션에 여러 선택지를 동시에 쓰는 경우가 있는지(예: CAN type과 HW type 병행)

「추가 개선 가능한 항목」 검토에서 보고 싶은 관점 — 사용이 드문 선택지 정리, 지역별 표준 사양 도출 등

보안·환경

통합 관리 데이터를 어디에 둘 수 있는지 — 담당자 PC만인지, 사내 공유 폴더·사내 서버까지 가능한지

여러 사람이 함께 입력·조회해야 하는지(혼자 쓰는 도구인지)

외부 AI 서비스에 집계 결과(고객사명 제외)를 넘겨도 되는지

# 11. 2026-09-29 옵션 항목 구체화

## 11.1 원문

option 항목을 구체화 하였습니다.

첨부: 「인터페이스 옵션 관리」 PDF 7쪽 — 이 도구의 「옵션 카탈로그」 화면을 수강생이 직접 고친 뒤 인쇄한 것. 옮긴 목록은 docs/source/2026-09-29_패들릿_추가요청.md.

공개 리포에 넣은 범위(판단 근거). 첨부는 도구 화면 인쇄본이라 항목 이름·선택지 이름·순서만 담고 있습니다. 화면의 건수(72건·32건 등)는 이 도구의 가상 예시 데이터로 센 값이고, 실제 고객사명·레코드·사내 수치는 없습니다. 항목·선택지 이름은 J1939 메시지명(EEC2·TSC1·CCVS)·배출 규제 단계처럼 업계 공통 용어라 그대로 넣었습니다. PDF 원본은 리포에 넣지 않았습니다(목록으로 전부 옮겼으므로 필요 없음).

## 11.2 확정된 카탈로그 (도구 초기값)

| 구분 | 항목 | 선택지 |
| --- | --- | --- |
| 기본 정보 | 고객사(필수) · engine suffix · 출력 | 글자·숫자 |
| 기본 정보 | Machine type (1단계 「장비 유형」) | Excavator · Forklift · Generator · Loader · TLS |
| 기본 정보 | Emission regulation (1단계 「지역」) | Korea Stage5 · EU Stage5 · NA Tier4f · EU Stage3A · Unregulated |
| 옵션 | ATS type | DOC+DPF · DOC_SDPF · DOC · Muffler |
| 옵션 | CAN1(J1939) baudrate | 250kb · 500kb |
| 옵션 | Accelerator type | CAN (SMVCU) · CAN (EEC2) · CAN (TSC1) · Hardwire Foot · Hardwire Foot and Hand |
| 옵션 | starter control type | VCU control · ECU control |
| 옵션 | check engine lamp | CAN type · HW type |
| 옵션 | Parking Brake | CAN (CCVS) · CAN (SMVCU) · Hardwire (Normally open) · Hardwire (Normally closed) |
| 옵션 | SAC lamp · Emergency stop · Regeneration demand switch · Regeneration inhibit switch | CAN · Hardwire |
| 옵션 | Oil pressure lamp | (선택지 없음 — 원문 그대로 비워 둠) |
| 옵션 | WIF · Electric feed pump | VCU · ECU |

옵션은 13개(1단계 원문 「15가지 정도」와 비슷), 선택지는 2~5개로 원문 설명과 맞습니다.

항목·선택지 id 는 1단계와 이어지게 두었습니다(장비 유형 → Machine type 은 f_equip, 지역 → Emission regulation 은 f_region 그대로). 선택지 id 로 저장하므로 이름을 고쳐도 기존 레코드가 따라옵니다.

항목 추가는 그대로 됩니다(원래 요구). 카탈로그 화면·Excel 가져오기 「새 옵션 항목으로 추가」 모두 유지.

분석 기준 「지역별」은 Emission regulation 별로 봅니다. 배출 규제가 시장(한국·EU·북미)을 나타내므로 지역 역할을 한다고 판단했습니다(11.4 확인 1).

## 11.3 반영 방식

| 요청·지시 | 반영 |
| --- | --- |
| 첨부 카탈로그를 도구의 옵션 정의(기본 스키마)에 반영 | defaultCatalog() 를 11.2 표로 교체. 테스트가 항목·선택지 이름과 순서를 원문과 대조 |
| 항목 추가 가능 유지 | 그대로. 테스트 「항목 추가는 여전히 가능 — 14번째 옵션」 |
| 옵션 간 제약을 규칙으로 | 「적용 조건」 기능 추가 — 「옵션 X 는 항목 Y 가 이 선택지일 때만 씀」. 카탈로그 화면에서 추가·삭제. 조건에 맞지 않으면 입력 칸이 잠기고, 집계에는 「(해당 없음)」으로 미입력과 따로 세며 최다 선택지 후보에서 뺍니다. 이미 들어간 값이 조건에 어긋나면 지우지 않고 목록에서 알려 줍니다(「해당 레코드만 보기」). 백업·Excel(「적용 조건」 시트)에 함께 담김 |
| 초기 적용 조건 3개(가정) | 첨부에 제약이 적혀 있지 않아 엔진 인터페이스 상식으로 둔 가정입니다. ① Regeneration demand switch ② Regeneration inhibit switch — ATS type 이 DPF 가 있는 DOC+DPF·DOC_SDPF 일 때만(재생은 DPF 가 있어야 의미가 있음) ③ Parking Brake — Machine type 이 Generator 가 아닐 때만(주행하지 않는 장비). 틀리면 화면에서 지우면 됩니다 |
| 다빈도 옵션 집계 예시 데이터 재작성 | 새 항목 기준 가상 고객사 8곳 × 12건 = 96건. 5개 Machine type·5개 Emission regulation 이 모두 나오고, 규제·장비별로 일부러 치우친 선택(예: EU Stage5 → DOC_SDPF·500kb, Unregulated → Muffler·HW type, Forklift → Hardwire Foot, Generator → ECU control)을 넣어 분석 화면이 차이를 보여 주는지 확인. 적용 조건을 어기는 값은 없음(테스트). 예시 파일(samples/)도 다시 만듦 |
| DB 스크립트 | supabase/schema.sql 에 catalog_rule 표 추가(RLS·변경 기록·재실행 안전). 로컬 PostgreSQL 에서 이전 판 위에 올리기·재실행·제약·타인 격리 확인 |
| 이미 쓰던 브라우저 | 저장된 카탈로그는 그대로 둡니다(담당자가 고친 것을 덮어쓰지 않음). 옛 판 카탈로그면 카탈로그 화면 위에 「예시 데이터 불러오기 / 백업 후 모두 지우기로 새 카탈로그」 안내가 나옵니다 |

## 11.4 남은 확인 사항

Emission regulation 을 지역 대신 쓰는지 — 지역(한국·유럽·미국) 항목을 따로 두지 않고 배출 규제로 지역 분석을 대신해도 되는지. 따로 필요하면 기본 정보 항목으로 추가하면 됩니다.

적용 조건 3개가 맞는지(11.3 가정) — 그리고 그 밖에 장비 유형·배출 규제에 따라 쓰지 않는 옵션이 있는지(예: Unregulated 에서 Regeneration 스위치, Generator 의 Accelerator type).

Oil pressure lamp 의 선택지 — 다른 램프처럼 CAN · Hardwire 인지.

「DOC_SDPF」 표기 — 원문 그대로 두었습니다. 「DOC+SDPF」의 오타라면 카탈로그에서 이름만 고치면 기존 레코드도 함께 바뀝니다.

10장 2·3번(기존 정리 엑셀 형태, 레코드 1건의 단위)은 아직 남아 있습니다.

# 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 2 (2026-09-29T01:36) | 「option 항목을 구체화 하였습니다.」 + 카탈로그 화면 인쇄 PDF — 2026-09-29_패들릿_추가요청.md | 기본 정보 5개(Machine type·Emission regulation 선택지 포함) + 옵션 13개와 선택지 (11장) |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-28T08:31) | 「interface 옵션화」 — 기획_원문.md | 직무·소속(엔진 개발연구원 / HD 건설기계), 현안(고객사별 option 15가지 정도·선택지 2~5가지 정도를 보안 강화에 맞춰 통합 관리하고 지역·장비 유형별 특성 파악), 보유 데이터(고객사, engine suffix, 장비 유형, 출력, ATS type, CAN SA, Pedal type, starter control type 등 15개 정도 항목, 항목은 추후 임의 추가 필요), 기대 산출물(고객사·지역·장비 타입별 많이 사용하는 옵션 표시) |

게시물 1에는 첨부가 없었습니다. 게시물 2의 PDF 는 목록으로 옮기고 원본은 리포에 넣지 않았습니다.